Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 50

Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

50.M1	Kompakt-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M2	Kompakt-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M3	Modul-Lüftungsgeräte I (Pichler)

50.M4	Modul-Lüftungsgeräte II (Pichler)

50.M5	Wärmepumpenkombigeräte PKOM (Pichler)

50.M6	Luftbefeuchtungseinheit LBE (Pichler)

50.M7	Schulklassenlüftungsgeräte (Pichler)

50.M8	Ventilatoren (Pichler)

50 Lüftungsanlagen,Lüftungs(zentral)geräte,Ventilatoren

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Begriffe:

Im Folgenden ist (NIRO) nicht rostender Stahl (z.B. Edelstahl SS 316 oder Edelstahl SS 304), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, beschrieben.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM ) in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen

Kommentar:

Im Positionsstichwort ist die Bezeichnung der Anlage (z.B. Anlagennummer) anzugeben, um z.B. bei weiteren Anlagenteilen, Zubehör und Aufzahlungen eine Zuordnung zu ermöglichen.

Für Lüftungszentralgeräte wird als Anhang eine Anordnungsskizze empfohlen.

Frei zu formulieren sind (z.B.):

- Kühldecken

- Kühlbalken

Einzelgeräte zur Luftbehandlung (z.B. Gebläsekonvektoren) sind in der LG38 Wärmeabgabe beschrieben oder frei zu formulieren.

Literaturhinweise (z.B.):

- ÖNORM H 6016 1989 01 01: Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen

- ÖNORM H 6038: Lüftungstechnische Anlagen - Kontrollierte mechanische Be- und Entlüftung von Wohnungen mit Wärmerückgewinnung - Planung, Ausführung, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung

-- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01: Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM H 12828: Heizungsanlagen in Gebäuden - Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen

(Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13141-7: Lüftung von Gebäuden - Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen - Teil 7: Leistungsprüfung von mechanischen Zuluft- und Ablufteinheiten (einschließlich Wärmerückgewinnung) für mechanische Lüftungsanlagen in Wohneinheiten (Wohnung oder Einfamilienhaus)

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13053: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

50.M8 + Ventilatoren (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Ventilatoren beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

50.M8 01

Leistungsstarker, direkt angetriebener Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad für die Montage in das Rohrnetz.

Die Einbaulage des Ventilators ist beliebig, horizontal oder vertikal. Der Rohrventilator besteht aus einem Metallgehäuse mit einer Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL7035). Der geschlossene Außenläufermotor ist mit integrierten Thermoschaltern vor Überhitzen geschützt. Das Laufrad wird zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Der elektrische Anschlusskasten ist außen am Gehäuse angebracht. Steuerung: transformatorisch und elektronisch.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Nennspannung (U): 230, 1~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Schutzart Motor: IP 33

Schutzart Klemmkasten: IP 44

A+	Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS100L20	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 28 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 0,2 A

• Abmessungen (L x H) : 209 x 287 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø99 mm

z.B. Type 01PRS100L20 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS125L20	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 28 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 0,3 A

• Abmessungen (L x H) : 194 x 287 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø124 mm

z.B. Type 01PRS125L20 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS16010	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 49 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 0,3 A

• Abmessungen (L x H) : 205 x 310 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø159 mm

z.B. Type 01PRS16010 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS200	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 100 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 0,5 A

• Abmessungen (L x H) : 227 x 386 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø199 mm

z.B. Type 01PRS200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS200L10	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 154 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 0,9 A

• Abmessungen (L x H) : 243 x 386 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø199 mm

z.B. Type 01PRS200L10 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS250	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 100 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 0,5 A

• Abmessungen (L x H) : 235 x 386 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø249 mm

z.B. Type 01PRS250 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS250L10	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 161 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 0,9 A

• Abmessungen (L x H) : 243 x 386 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø249 mm

z.B. Type 01PRS250L10 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS31510	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 162 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 0,9 A

• Abmessungen (L x H) : 253 x 444 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø314 mm

z.B. Type 01PRS31510 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

50.M8 02

Leistungsstarker, direkt angetriebener Radialventilator mit rückwärts gekrümmtem Laufrad für die Montage in das Rohrnetz. Die Einbaulage des Ventilators ist beliebig, horizontal oder vertikal.

Der Rohrventilator besteht aus einem Metallgehäuse mit einer Pulverbeschichtung in Lichtgrau (RAL7035). Ein wirkungsgradoptimiertes rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor eines energiesparenden, geschlossenen EC-Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist zusammen mit dem Motor entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Zum Einsatz kommen wartungsfreie Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Die interne elektronische Temperaturüberwachung schützt den Motor vor Überlastung. Der elektrische Klemmkasten ist außen am Gehäuse angebracht. Der Motor ist über ein Potentiometer oder einem anderen 0-10V Signal steuerbar.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten:

Nennspannung (U): 230, 1~ V

Nennfrequenz (f): 50 Hz

Schutzart Motor: IP 33

Schutzart Klemmkasten: IP 44

A+	EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS100ECK01	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 110 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 1,0 A

• Abmessungen (L x H): 209 x 287 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø99 mm

z.B. Type 01PRS100ECK01 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS125ECK01	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 116 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 0,9 A

• Abmessungen (L x H): 193 x 288 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø124 mm

z.B. Type 01PRS125ECK01 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS160ECK01	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 113 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 1,0 A

• Abmessungen (L x H): 205 x 310 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø159 mm

z.B. Type 01PRS160ECK01 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS200ECK01	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 121 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 1,0 A

• Abmessungen (L x H): 227 x 386 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø199 mm

z.B. Type 01PRS200ECK01 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS250ECK01	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 118 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 1,0 A

• Abmessungen (L x H): 234 x 386 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø249 mm

z.B. Type 01PRS250ECK01 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS250LECK01	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 165 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 1,4 A

• Abmessungen (L x H) : 233 x 386 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø249 mm

z.B. Type 01PRS250LECK01 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS315ECK01	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 160 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 1,3 A

• Abmessungen (L x H): 253 x 444 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø314 mm

z.B. Type 01PRS315ECK01 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse - PRS315LEC	Stk

Technische Daten:

• Volumenstrom (V): _ _ __ _ __ _ _ m³/h

• Druckerhöhung (Δpfa): _ _ __ _ __ _ _ Pa

• Nennleistungsaufnahme (P): 270 W

• Stromaufnahme max. (Imax.): 1,9 A

• Abmessungen (L x H): 253 x 444 mm (inkl. Klemmkasten)

• Anschlussdurchmesser: Ø314 mm

z.B. Type 01PRS315LEC von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)