Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

54.I1	Segeltuchstutzen (Pichler)

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IC + Luftventile (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Luftventilen, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IC A1

Ventilgrundkörper für Zu- und Abluftelement. Die Smart-Grip-Funktion ermöglicht eine einfache Installation an Wand oder Decke. Spezielle akustische Eigenschaften stellen optimale Schallwerte sicher.

Die Montage des Ventilgrundkörpers erfolgt entweder durch Befestigung am Rohrsystem oder mittels der flexiblen Federbügel am Ventilsockel.

A+	Designventil AIRY 100 Zu- u.Abluft	Stk

Grundkörper AIRY 100

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser Ø 100 mm

• Gewicht: 0,26 kg

z.B. Designventil-Grundkörper Type 10AIRYB10003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Designventil AIRY 125 Zu- u.Abluft	Stk

Grundkörper AIRY 125

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser Ø 125 mm

• Gewicht: 0,33 kg

z.B. Designventil-Grundkörper Type 10AIRYB12503 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Designventil AIRY 160 Zu- u.Abluft	Stk

Grundkörper AIRY 160

Technische Daten:

• Anschlussdurchmesser Ø 160 mm

• Gewicht: 0,43 kg

z.B. Designventil-Grundkörper Type 10AIRYB16003 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IC A5

Aufzahlung (Az) auf Designventil AIRY für Frontplatte. Die Frontplatte wird auf den Einstellkonus des Ventilkörpers gesteckt und über Federn gehalten.

Die Frontplatten sind in fünf Standard-Formen erhältlich:

• ROUN (kreisrund)

• BOW (rechteckig mit leicht gerundeten Ecken)

• SQUA (quadratisch)

• ELLI (elliptisch)

• RECT (rechteckig)

Ausführung aus Stahlblech, außen pulverbeschichtet in RAL 9010 (Glanzgrad 30). Ausführungen aus gebürstetem Edelstahl auf Anfrage.

A+	Az Designventil AIRY Frontplatte ROUN100	Stk

Frontplatte ROUN100

kreisrund

Technische Daten:

• Abmessungen: Ø 140 mm

• Gewicht: 0,13 kg

z.B. Frontplatte ROUN100 Type 10AIRYFP100ROUN03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Az Designventil AIRY Frontplatte ROUN125	Stk

Frontplatte ROUN125

kreisrund

Technische Daten:

• Abmessungen: Ø 165 mm

• Gewicht: 0,18 kg

z.B. Frontplatte ROUN125 Type 10AIRYFP125ROUN03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Az Designventil AIRY Frontplatte ROUN160	Stk

Frontplatte ROUN160

kreisrund

Technische Daten:

• Abmessungen: Ø 210 mm

• Gewicht: 0,28 kg

z.B. Frontplatte ROUN160 Type 10AIRYFP160ROUN03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Az Designventil AIRY Frontplatte BOW100	Stk

Frontplatte BOW100

rechteckig mit leicht gerundeten Ecken

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 140 x 140 mm

• Gewicht: 0,17 kg

z.B. Frontplatte BOW100 Type 10AIRYFP100BOW03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Az Designventil AIRY Frontplatte BOW125	Stk

Frontplatte BOW125

rechteckig mit leicht gerundeten Ecken

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 165 x 165 mm

• Gewicht: 0,22 kg

z.B. Frontplatte BOW125 Type 10AIRYFP125BOW03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Az Designventil AIRY Frontplatte BOW160	Stk

Frontplatte BOW160

rechteckig mit leicht gerundeten Ecken

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 210 x 210 mm

• Gewicht: 0,34 kg

z.B. Frontplatte BOW160 Type 10AIRYFP160BOW03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Az Designventil AIRY Frontplatte SQUA100	Stk

Frontplatte SQUA100

quadratisch

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 140 x 140 mm

• Gewicht: 0,17 kg

z.B. Frontplatte SQUA100 Type 10AIRYFP100SQUA03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Az Designventil AIRY Frontplatte SQUA125	Stk

Frontplatte SQUA125

quadratisch

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 165 x 165 mm

• Gewicht: 0,23 kg

z.B. Frontplatte SQUA125 Type 10AIRYFP125SQUA03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Az Designventil AIRY Frontplatte SQUA160	Stk

Frontplatte SQUA160

quadratisch

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 210 x 210 mm

• Gewicht: 0,35 kg

z.B. Frontplatte SQUA160 Type 10AIRYFP160SQUA03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Az Designventil AIRY Frontplatte ELLI100	Stk

Frontplatte ELLI100

elliptisch

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 210 x 140 mm

• Gewicht: 0,21 kg

z.B. Frontplatte ELLI100 Type 10AIRYFP100ELLI03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	Az Designventil AIRY Frontplatte ELLI125	Stk

Frontplatte ELLI125

elliptisch

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 248 x 165 mm

• Gewicht: 0,29 kg

z.B. Frontplatte ELLI125 Type 10AIRYFP125ELLI03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Az Designventil AIRY Frontplatte ELLI160	Stk

Frontplatte ELLI160

elliptisch

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 315 x 210 mm

• Gewicht: 0,44 kg

z.B. Frontplatte ELLI160 Type 10AIRYFP160ELLI03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+	Az Designventil AIRY Frontplatte RECT100	Stk

Frontplatte RECT100

rechteckig

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 210 x 140 mm

• Gewicht: 0,24 kg

z.B. Frontplatte RECT100 Type 10AIRYFP100RECT03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

N+	Az Designventil AIRY Frontplatte RECT125	Stk

Frontplatte RECT125

rechteckig

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 248 x 165 mm

• Gewicht: 0,33 kg

z.B. Frontplatte RECT125 Type 10AIRYFP125RECT03 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

O+	Az Designventil AIRY Frontplatte RECT160	Stk

Frontplatte RECT160

rechteckig

Technische Daten:

• Abmessungen (BxH): 315 x 210 mm

• Gewicht: 0,53 kg

z.B. Frontplatte RECT160 Type 10AIRYFP160RECT10 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)