Lüftungsverteiler BKZ(R)– 100/125

Zuluftverteiler für Lüftungssysteme, zur Montage an der Wand

Zuluftverteiler aus verzinktem Stahlblech, außen pulverbeschichtet (Standard RAL 9010). Für Wandmontage vorgesehen. Wird an der Wand, unterhalb der Decke montiert. Auslass besteht aus einer perforierten Lochblechﬂäche mit zwei bis vier richtungsvariabel einsetzbaren

Düsenstücken aus ABS, zur Einstellung des Strömungsbildes.

Zuluftverteiler BKZ 100

Technische Daten:

- Inklusive Anschlusskasten für Unterputzmontage aus verzinktem Stahlblech

- Anschlussdurchmesser Anschlusskasten: 100 mm

- Maße Anschlusskasten (Ausschnitt in der Wand) B x H x T: 116 x 116 x 80 mm

- Maße Zuluftverteiler B x H x T: 150 x 150 x 35 mm

- Überstand Zuluftverteiler von Putzebene: 6 mm

- Volumenstrom bei 20 db(A) und 17 Pa: 47 m³/h bei 1,7 m Wurfweite (Düsen parallel)

- Material: Stahlblech verzinkt

- Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9010

- Gewicht: 1,2 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10BKZ100

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zuluftverteiler BKZ 125

Technische Daten:

- Inklusive Anschlusskasten für Unterputzmontage aus verzinktem Stahlblech

- Anschlussdurchmesser Anschlusskasten: 125 mm

- Maße Anschlusskasten (Ausschnitt in der Wand) B x H x T: 141 x 141 x 80 mm

- Maße Zuluftverteiler B x H x T: 175 x 175 x 35 mm

- Überstand Zuluftverteiler von Putzebene: 6 mm

- Volumenstrom bei 20 db(A) und 15 Pa: 68 m³/h bei 2,7 m Wurfweite (Düsen parallel)

- Material: Stahlblech verzinkt

- Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9010

- Gewicht: 1,3 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10BKZ125

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............

Zuluftverteiler BKZR 125

Technische Daten:

- Inklusive Einbauhülse für Unterputzmontage aus verzinktem Stahlblech

- Anschlussdurchmesser Einbauhülse: 125 mm

- Maße Einbauhülse (Ausschnitt in der Wand) D x T: 130 x 130 mm

- Anschlussdurchmesser Zuluftverteiler: 125 mm

- Maße Zuluftverteiler B x H x T: 150 x 150 x 60 mm

- Überstand Zuluftverteiler von Putzebene: 6 mm

- Volumenstrom bei 20 db(A) und 27 Pa: 68 m³/h bei 2,7 m Wurfweite (Düsen parallel)

- Material: Stahlblech verzinkt

- Farbe: pulverbeschichtet in RAL 9010

- Gewicht: 1,3 kg

Fabrikat:	PICHLER

Type:		10BKZR125

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............