Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

54.I1	Segeltuchstutzen (Pichler)

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IC + Luftventile (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Luftventilen, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IC 81

Abluftelement in Lüftungssystemen zur Wand- oder Deckenmontage, für Abluft aus schlagfestem, weißem Kunststoff. Mit Federklemmen und verstellbarem, schallgedämmten Ventilteller. Steckmontage mittels Spannfeder oder über Einbaurahmen IL. Stufenlose Luftmengeneinstellung durch Verdrehen des Ventiltellers.

A+	Abluftventil VEF 80	Stk

Abluftventil VEF 80.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 80 mm

• Material: Kunststoff (Polypropylen)

• Farbe: RAL 9002

z.B. Abluftventil Type 10VEF080 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Abluftventil VEF 100	Stk

Abluftventil VEF 100.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 100 mm

• Material: Kunststoff (Polypropylen)

• Farbe: RAL 9002

z.B. Abluftventil Type 10VEF100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Abluftventil VEF 125	Stk

Abluftventil VEF 125.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 125 mm

• Material: Kunststoff (Polypropylen)

• Farbe: RAL 9002

z.B. Abluftventil Type 10VEF125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Abluftventil VEF 150	Stk

Abluftventil VEF 150.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 150 mm

• Material: Kunststoff (Polypropylen)

• Farbe: RAL 9002

z.B. Abluftventil Type 10VEF150 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Abluftventil VEF 160	Stk

Abluftventil VEF 160.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 160 mm

• Material: Kunststoff (Polypropylen)

• Farbe: RAL 9002

z.B. Abluftventil Type 10VEF160 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Abluftventil VEF 200	Stk

Abluftventil VEF 200.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 200 mm

• Material: Kunststoff (Polypropylen)

• Farbe: RAL 9002

z.B. Abluftventil Type 10VEF200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Az Abluftventil VEF Bundkragen IL80	Stk

Aufzahlung (Az) auf Abluftventil VEF für Bundkragen IL aus verzinktem Stahlblech.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 80 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

z.B. Bundkragen Type 11IL080 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Az Abluftventil VEF Bundkragen IL100	Stk

Aufzahlung (Az) auf Abluftventil VEF für Bundkragen IL aus verzinktem Stahlblech.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 100 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

z.B. Bundkragen Type 11IL100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	Az Abluftventil VEF Bundkragen IL125	Stk

Aufzahlung (Az) auf Abluftventil VEF für Bundkragen IL aus verzinktem Stahlblech.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 125 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

z.B. Bundkragen Type 11IL125 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Az Abluftventil VEF Bundkragen IL150	Stk

Aufzahlung (Az) auf Abluftventil VEF für Bundkragen IL aus verzinktem Stahlblech.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 150 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

z.B. Bundkragen Type 11IL150 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+	Az Abluftventil VEF Bundkragen IL160	Stk

Aufzahlung (Az) auf Abluftventil VEF für Bundkragen IL aus verzinktem Stahlblech.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 160 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

z.B. Bundkragen Type 11IL160 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

N+	Az Abluftventil VEF Bundkragen IL200	Stk

Aufzahlung (Az) auf Abluftventil VEF für Bundkragen IL aus verzinktem Stahlblech.

Technische Daten:

• Durchmesser: Ø 200 mm

• Material: Stahlblech verzinkt

z.B. Bundkragen Type 11IL200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)