Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) - Übersicht

54.I1	Segeltuchstutzen (Pichler)

54.I2	Kompakt-Lüftungsgeräte I (Pichler)

54.I3	Kompakt-Lüftungsgeräte II (Pichler)

54.I4	Modul-Lüftungsgeräte I (Pichler)

54.I5	Modul-Lüftungsgeräte II (Pichler)

54.I6	Wärmepumpenkombigeräte PKOM (Pichler)

54.I7	Luftbefeuchtungseinheit LBE (Pichler)

54.I8	Schulklassenlüftungsgeräte (Pichler)

54.I9	Ventilatoren (Pichler)

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IF + Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Luftleitungen und Rohrsysteme, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänze

54.IF 61

Flexibler, ovaler Flachkanal, außen gewellt und innen glatt.

A+	KomFlex oval 132/52mm Kunststoffrohr	Stk

Der flexible ovale Flachkanal besteht aus physiologisch und toxikologisch unbedenklichem Polyethylen, welches außen gewellt und innen glatt ausgeführt ist. Das eingesetzte Polyethylen (PE) ist Neuware ohne Recyclingzusätze und wird mit einem silberhaltigen Additiv ausgestattet, wodurch keine Entwicklung und Verbreitung von Pilzen und Bakterien möglich ist. Die Innenschicht ist mit einem antistatischen Zusatz (Compound) versehen.

Der flexible PE-Kanal wird als Zu- bzw. Abluftrohr bei zentralen Anlagen zur kontrollierten Wohnungslüftung verwendet.

Technische Daten:

• Material: Polyethylen

• Ausführung: flexibler Flachkanal, außen gewellt und innen glatt

• Farbe: blau

• Abmessungen: 132 x 52 mm (innen 122 x 42 mm)

• Standardlänge: 20 m / Rolle

• Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 60 °C

• Reibungsbeiwert: ζ = 0,74

z.B. KomFlex Wellrohr oval Type 08KOMFLEXOV132 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IF 62

Aufzahlung (Az) auf Flexiblen, ovalen Flachkanal für Zubehör.

A+	Az KomFlex oval 132/52mm Bogen 90° horizontal	Stk

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Ausführung: liegend horizontal

• Luftanschluss: 132 x 52 mm

• Farbe: blau

• Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 60 °C

KomFlex Bogen oval Type 08BOV90132H von PICHLER.

B+	Az KomFlex oval 132/52mm Bogen 90° vertikal	Stk

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Ausführung: stehend vertikal

• Luftanschluss: 132 x 52 mm

• Farbe: blau

• Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 60 °C

KomFlex Bogen oval Type 08BOV90132V von PICHLER.

C+	Az KomFlex oval 132/52mm Verbinder	Stk

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Luftanschluss: 132 x 52 mm

• Farbe: blau

• Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 60 °C

KomFlex Verbinder oval Type 08NPUOV132 von PICHLER.

D+	Az KomFlex oval 132/52mm Saugnische	Stk

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

• Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 60 °C

• Gesamtlänge: 324 mm

• Stutzenlänge: 264 mm

• Ventilanschluss: Ø 125 mm

• Luftanschluss: 132 x 52 mm

KomFlex Saugnische oval Type 08SNOV13212590 von PICHLER.

E+	Az KomFlex oval 132/52mm Übergang rund Ø75mm	Stk

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

• Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 60 °C

• Luftanschluss: 132 x 52 mm

• Luftanschluss: Ø 75 mm

KomFlex Übergang oval-rund Type 08UEROV75132 von PICHLER.

F+	Az KomFlex oval 132/52mm Übergang rund Ø92mm	Stk

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: blau

• Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis + 60 °C

• Luftanschluss: 132 x 52 mm

• Luftanschluss: Ø 92 mm

KomFlex Übergang oval-rund Type 08UEROV92132 von PICHLER.

G+	Az KomFlex oval 132/52mm T-Stück 250x50mm	Stk

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Anschlussstutzen: Kunststoff

• Abmessungen (BxHxL): 170 x 62 x 325 mm

• Luftanschluss: 2 x 132 x 52 mm

• Luftanschluss: 1 x 250 x 50 mm

KomFlex T-Stück oval Type 08TOV132 von PICHLER.

H+	Az KomFlex oval 132/52mm Enddeckel	Stk

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Abmessungen: 132 x 52 mm

• Temperaturbeständigkeit: -20 bis +60 °C

KomFlex Enddeckel oval Type 08EPOV132 von PICHLER.

I+	Az KomFlex oval 132/52mm Dichtungsring	Stk

Technische Daten:

• Material: EPDM

KomFlex Dichtungsring oval Type 08DRKF90 von PICHLER.

J+	Az KomFlex oval 132/52mm Einstellring	Stk

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Abmessungen: 132 x 52 mm

KomFlex Einstellring oval Type 08EROV132 von PICHLER.

K+	Az KomFlex oval 3x132/52mm Luftverteilerkasten 250x50	Stk

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 325 x 62 x 325 mm

• Luftanschluss Eintritt: 1 x 250 x 50 mm

• Luftanschluss Austritt: 3 x 132 x 52 mm für KomFlex Oval 132

KomFlex Luftverteilerkasten oval Type 08VKOV1323 von PICHLER.

L+	Az KomFlex oval 6x132/52mm Luftverteilerkasten 250x50	Stk

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen (BxHxL): 325 x 62 x 325 mm

• Luftanschluss Eintritt: 1 x 250 x 50 mm

• Luftanschluss Austritt: 6 x 132 x 52 mm für KomFlex Oval 132

KomFlex Luftverteilerkasten oval Type 08VKOV1326 von PICHLER.

M+	Az KomFlex oval 6x132/52mm Flachschalldämpfer 500mm	Stk

Flachschalldämpfer mit eingebauten Akustikmatten, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, der Innenteil ist ausgeführt mit perforierten Aluminiumschlauch und mit einer mineralfaserfreien Dämmung. Anschlussstutzen aus Kunststoff.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 132 x 52 mm

• Länge: 500 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 9 dB

• Abmessungen (BxHxL): 300 x 62 x 500 mm

KomFlex Flachschalldämpfer oval Type 08FSDOV132500 von PICHLER.

N+	Az KomFlex oval 6x132/52mm Flachschalldämpfer 1200mm	Stk

Flachschalldämpfer mit eingebauten Akustikmatten, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, der Innenteil ist ausgeführt mit perforierten Aluminiumschlauch und mit einer mineralfaserfreien Dämmung. Anschlussstutzen aus Kunststoff.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Luftanschluss: 132 x 52 mm

• Länge: 1200 mm

• Dämpfung bei 250 Hz: 22 dB

• Abmessungen (BxHxL): 300 x 62 x 1200 mm

KomFlex Flachschalldämpfer oval Type 08FSDOV1321200 von PICHLER.

O+	Az KomFlex oval 6x132/52mm Anschlusskasten f.Frontplatte	Stk

Anschlusskasten für eckige Frontplatte als Fußbodenauslass

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Anschlussstutzen: Kunststoff oval

• Abmessungen (BxHxL): 225 x 152 x 107 mm

KomFlex Anschlusskasten oval Type 08FAAKOV13252 von PICHLER.

P+	Az KomFlex oval 6x132/52mm Frontplatte eckig	Stk

Eckige Frontplatte als Metallgitter mit Rundlochung aud Edelstahl mit montiertem, verzinkten Schlitzschieber für Fußbodenauslass.

Technische Daten:

• Material: Edelstahl

• Abmessungen (AxB): 290 x 180 mm

KomFlex Frontplatte eckig Type 08FAWAFRSS290180 von PICHLER.

Q+	Az KomFlex oval 6x132/52mm Anschlusskasten f.Bodenv.	Stk

Anschlusskasten für rundes Bodenventil (Bodenv.) als Fußbodenauslass mit seitlichem Anschlussstutzen KomFlex Oval.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Anschlussstutzen: seitlich 1 x 132 x 52 mm

• Abmessungen (BxHxL): 270 x 190 x 260 mm

KomFlex Anschlusskasten oval Type 08TV2AKOV132 von PICHLER.

R+	Az KomFlex oval 6x132/52mm Anschlusskasten f.Bodenv.f.Do-bo.	Stk

Anschlusskasten für rundes Bodenventil (Bodenv.) als Fußbodenauslass mit seitlichem Anschlussstutzen KomFlex Oval für Doppelboden-Konstruktion (Do-bo.).

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Anschlussstutzen: seitlich 1 x 132 x 52 mm

• Abmessungen (BxHxL): 290 x 125 x 290 mm

KomFlex Anschlusskasten oval Type 08TV2AKDOV132 von PICHLER.

S+	Az KomFlex oval 6x132/52mm Bodenventil	Stk

Bodenventil mit Ventilmaske Ø 200 mm und Einbauring, Einbauflansch und Schmutzkorb..

Technische Daten:

• Material: Kunststoff

• Farbe: RAL 7040

• Abmessungen Ventil: Ø 200 mm

• Abmessungen Einbauflansch: Ø 220 mm

KomFlex Bodenventil Type 08TV2 von PICHLER.

T+	Az Regelelement f.rundes Bodenventil TV2	Stk

Regelelement für rundes Bodenventil TV2 für die Regulation des Luftvolumenstromes.

Technische Daten:

• Material: Stahlblech verzinkt

• Abmessungen: D x T = Ø 192 x 17 mm

Regelelement für Bodenventil, Type 08TV2REG192 von PICHLER