Standardisierte Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung Haustechnik

LB-HT, Version 013

LG 54

Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

LB-HT013 Ergänzungen PICHLER

V:05/2023 10

Unterleistungsgruppen (ULG) – Übersicht

54.IA	Schalldämpfer (Pichler)

54.IB	Einbaurahmen (Pichler)

54.IC	Luftventile (Pichler)

54.ID	Luftauslässe (Pichler)

54.IE	Luftstromregler (Pichler)

54.IF	Luftleitungen und Rohrsysteme (Pichler)

54.IG	Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

54 Luftleitungen, Einbauten, Luftdurchlässe

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Luftleitungen:

In die Einheitspreise ist das Verlegen, ohne Unterschied der Lage der Leitungen, einkalkuliert. Das Liefern und Versetzen der Befestigungen ist in eigenen Positionen beschrieben.

3.2 Erhöhte Anforderung an die Hygiene:

Die luftführenden Bereiche der Luftleitungen mit erhöhter Anforderung an die Reinheit und Reinigungsmöglichkeit (Hygiene) werden mit einem hygienisch einwandfreien Reinigungsmittel gereinigt eingebaut. Im Zuge der Montagearbeiten werden offene Leitungsenden bei jeder Montageunterbrechung staubdicht verschlossen. Formstücke und Verbindungen werden so ausgeführt, dass Partikelablagerungen und Falschlufteintritte vermieden werden. Dichtung und Dichtungsmittel sind glatt, dekontaminierbar, abriebfest, unverrottbar, wasserabweisend, alterungsbeständig, hygienisch und sicherheitstechnisch unbedenklich.

3.3 Befestigungen und Abhängungen:

Die Befestigung der Bauteile am Bauwerk (z.B. mit Lochbändern oder Gewindestangen) ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.3 Korrosionsschutz:

Die für die Verbindungen erforderlichen Zubehörteile (z.B. Flanschen und Schrauben) sind korrosionsgeschützt und in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Elastische Verbindungen:

Elastische Verbindungen von Einbauten, Geräten und Luftleitungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Hygieneanforderungen:

Sondervereinbarungen bei der Hygieneausführung, wie gesonderte Reinigung der Luftleitungen, Anliefern in verschlossenem Zustand sind frei zu formulieren.

Konstruktionen aus Stahl sind in eigenen Positionen beschrieben.

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN 12097:2006 11 01 - Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Anforderungen an Luftleitungsbauteile zur Wartung von Luftleitungssystemen

- ÖNORM B 3800-1:2005 11 01-Brandverhalten von Materialien, ausgenommen Bauprodukte - Teil 1: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen

- ÖNORM H 6016- :1989 01 01-Lüftungstechnische Anlagen; Leckverlust in Bauelementen (Zurückziehung: 2003 07 01) - Nachfolgedokument ÖNORM EN 12237:2003 07 01: Lüftung von Gebäuden - Luftleitungen - Festigkeit und Dichtheit von Luftleitungen mit rundem Querschnitt aus Blech

- ÖNORM EN 13053-2011 08 15: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Leistungskenndaten für Geräte, Komponenten und Baueinheiten

- ÖNORM EN 13779-2008 01 01: Lüftung von Nichtwohngebäuden - Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme

- ÖNORM EN 1751-2011 03 15 (Entwurf) - Lüftung von Gebäuden - Komponenten des Luftverteilersystems - Aerodynamische Prüfung von Drossel- und Absperrelementen

- ÖNORM EN 1886-2009 08 01: Lüftung von Gebäuden - Zentrale raumlufttechnische Geräte - Mechanische Eigenschaften und Messverfahren

- ÖNORMEN EN 55011-2011 05 01: Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte - Funkstörungen - Grenzwerte und Messverfahren (CISPR 11:2009, modifiziert+A1:2010) (deutsche Fassung)

54.IG + Wetterfeste Luftdurchlässe (Pichler)

Version: 2023-10

Allgemeines:

Im Folgenden sind das Liefern und der Einbau bzw. die Montage von Wetterfesten Luftdurchlässen, einschließlich Zubehör- und Anlagenteilen beschrieben.

Herstellerangaben:

Die Lieferung und Montage bzw. der Einbau erfolgen nach den Richtlinien des Herstellers.

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az), Zubehör und Anlagenteile beschreiben Ergänzungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für  Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz  (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

54.IG 04

Wetterschutzgitter eckig WSG 50, zur Montage an der Außenfassade oder direkt am Lüftungskanal. Ausführung aus verzinktem Stahlblech, ungebohrter Rahmen und Lamellen aus verz. Stahlblech gefertigt, komplett mit angebautem Vogelschutzgitter. Lamellenabstand 50 mm. Auch in Alu-natur oder pulverbeschichtet lieferbar.

A+	Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 100 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 100 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 100 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 50 mm

• Rahmenbreite: 28 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 50 H100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 200 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 200 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 200 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 50 mm

• Rahmenbreite: 28 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 50 H200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 300 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 300 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 300 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 50 mm

• Rahmenbreite: 28 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 50 H300 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 400 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 400 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 400 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 50 mm

• Rahmenbreite: 28 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 50 H400 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 500 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 500 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 500 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 50 mm

• Rahmenbreite: 28 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 50 H500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 600 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 600 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 600 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 50 mm

• Rahmenbreite: 28 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 50 H600 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 700 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 700 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 700 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 50 mm

• Rahmenbreite: 28 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 50 H700 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 800 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 800 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 800 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 50 mm

• Rahmenbreite: 28 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 50 H800 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 900 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 50 Höhe 900 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 900 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 50 mm

• Rahmenbreite: 28 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 50 H900 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

54.IG 05

Wetterschutzgitter eckig WSG 95, zur Montage an der Außenfassade oder direkt am Lüftungskanal. Ausführung aus verzinktem Stahlblech, ungebohrter Rahmen und Lamellen aus verz. Stahlblech gefertigt, komplett mit angebautem Vogelschutzgitter. Lamellenabstand ca. 80 mm. Auch in Alu-natur oder pulverbeschichtet lieferbar.

A+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 300 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 300 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 300 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H300 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

B+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 400 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 400 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 400 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H400 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

C+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 500 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 500 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 500 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

D+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 600 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 600 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 600 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H600 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

E+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 700 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 700 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 700 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H700 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

F+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 800 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 800 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 800 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H800 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

G+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 900 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 900 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 900 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H900 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

H+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1000 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1000 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 1000 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H1000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

I+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1100 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1100 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 1100 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H1100 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

J+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1200 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1200 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 1200 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H1200 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

K+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1300 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1300 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 1300 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H1300 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

L+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1400 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1400 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 1400 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H1400 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

M+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1500 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1500 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 1500 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H1500 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

N+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1600 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1600 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 1600 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H1600 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

O+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1700 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1700 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 1700 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H1700 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

P+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1800 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1800 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 1800 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H1800 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

Q+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1900 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 1900 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 1900 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H1900 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)

R+	Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 2000 mm	Stk

Wetterschutzgitter WSG 95 Höhe 2000 mm

Technische Daten:

• Gitterhöhe H1: 2000 mm

• Höhe Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Mögliche Gitterbreite B1: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm, 1600 mm, 1700 mm, 1800 mm, 1900 mm, 2000 mm

• Gewählte Gitterbreite B1:

• Breite Lüftungskanal: H1 +10 mm

• Einbautiefe: 81 mm

• Rahmenbreite: 40 mm

• Mögliche Ausführungen: (1-) Stahl verzinkt, (2-) Alu-natur, (3-) Stahl pulverbeschichtet.

• Gewählte Ausführung: _ _ __ _ __ _ _

z.B. Wetterschutzgitter Type WSG 95 H2000 von PICHLER oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (....)