Entfeuchtungssteuerung FEST Kompakt

Ermöglicht eine energiesparende, kostengünstige Entfeuchtung und Gebäudetrocknung mittels Lüftung. Dabei wird in Abhängigkeit der absoluten Luftfeuchte (innen und außen) ein Ventilator angesteuert. Es stehen 5 vordefinierte Entfeuchtungsprogramme zur Auswahl.

Technische Daten:

- Material Gehäuse: ABS (grau / weiß)

- Abmessungen: B x H x T = 150 x 100 x 56 mm

- Zuluftseitige Umgebungstemperatur: +5 bis +45 °C

- Schutzart: IP40

- Spannung: 230VAC / 50Hz

- Max. Schaltleistung: 2,5A induktiv

Bestehend aus:

- Differenzfeuchteregler mit Display

- Vorkonfiguration

- Kombisensoren (2 Stück)

- Netzkabel (0,5 Meter)

- Montagematerial

Fabrikat:	PICHLER

Type:		07FESTKOMP02

Lo: ………………..

So: ………………..

ST	EP: ……………….. ………...............